Nº          –    /      /____

O acesso a faixa de domínio da rodovia tem de respeitar o Regulamento de Uso da Faixa de Domínio.

O procedimento segue as seguintes etapas:

FASE I: Deverá ser entregue via e-mail para a: faixadedominio@rotadooeste.com.br, os seguintes documentos:

01-Planta de Situação (em PDF e DWG):

- Representação em planta do acesso (evitar que o desenho fique poluído).

- O projeto deverá estar georreferenciado;

- A planta de situação deverá conter a indicação da localização quilométrica e a demarcação da faixa de domínio (arquivo base pode ser solicitado a Concessionária pelo projetista);

- Distâncias dos acessos posterior e anterior;

- Os projetos deverão abranger o trecho da rodovia com extensão de 1000 metros em cada sentido, contados do ponto médio situado no eixo do acesso, constando outros acessos, pontes, viadutos, pedágio, PRF, interseções e acidentes topográficos existentes no segmento);

- Em caso de dispositivos ou acessos próximos apresentar distância de entrecruzamento;

- Informar veículo tipo do acesso para verificação do raio projetado ou apresentar simulação que comprove o movimento.

02-Requerimento (em PDF): Requerimento de solicitação de termo de ocupação (folha 5) preenchido e assinado pelo requerente ou representante legal;

Após aprovação da Geometria pela equipe técnica da Concessionária será necessário a continuidade do processo com os envios dos documentos pertencentes a fase II, o quais deverão ser entregues em uma pasta compactada (zip) via e-mail para: faixadedominio@rotadooeste.com.br.

FASE II: Dentro da pasta compactada (zip) deverá conter os seguintes documentos:

VOLUME I

01-Documento Pessoais (em PDF): Documentos do Proprietário.

Pessoa Jurídica: RG, CPF e/ou CNH, Contrato Social da empresa, Cartão CNPJ, comprovante de endereço para envio de correspondência, matrícula do imóvel atualizada e procuração pública, se houver procurador.

Pessoa Física: RG, CPF e/ou CNH, comprovante de endereço para envio de correspondência, matrícula do imóvel atualizada e procuração pública, se houver procurador. Em casos onde o proprietário possui união matrimonial, apresentar documentos pessoais do cônjuge.

02- Memorial Descritivo (em PDF):  O memorial descritivo deverá especificar os seguintes itens:

- Finalidade do acesso (comercial, particular ou público);

- Em caso de comércio ou indústria informar o porte (Micro, Pequeno, Médio ou Grande) segundo classificação do IBGE;

- Característica do projeto (Velocidades adotadas; greide da rodovia; veículo de projeto; raios de giros; dimensões do taper e ajustamento, largura da pista, distância de visibilidade);

- Estudo de tráfego: Utilizar tabela 104 do manual de tráfego, para realizar o estudo do acesso e da rodovia (2 tabelas, sendo uma da rodovia e uma do acesso) com o VMD obtido. Apresentar o VMD para 10 anos, conforme tabela 118 utilizando o fator veículo descrito no manual de tráfego;

- Em caso de acesso com interseções apresentar o fluxograma conforme figura 32 do manual de tráfego-DNIT.

- Fluxo de pedestres, incluindo a necessidade de parada de ônibus ou passarela, se for o caso;

- Drenagem: Área de influência, memorial de cálculo e elementos do dispositivo (material utilizado, seção, etc.);

- Ensaio do pavimento, dimensionamento do pavimento;

- Cronograma de Obras (não deve ser definido datas de execução, pois o início de obra será autorizado somente mediante assinatura do contrato) – cronograma deverá ser dividido por meses ou semanas;

03 – Licença/Dispensa Ambiental (em PDF): Mesmo que a atividade não represente risco ao meio ambiente é necessário a dispensa emitida pela SEMA.

04 – A.R.T (Anotação de Responsabilidade Técnica); - Deve ser assinado pelo requerente e responsável técnico.

VOLUME II – Os projetos deverão ser apresentados em arquivos separados por disciplina.

05-Projetos Geométricos (em PDF e DWG):

- Apresentar estaqueamento no acesso a cada 20 metros;

- Inserir malha de coordenadas;

- Inserir quadro de curvas;

- Inserir legendas;

- Deverá constar o Norte;

- Apresentar a inclinação do acesso;

- Raios de Giros;

- Apresentar a delimitação da faixa de domínio e marcos quilométricos (arquivo base poderá ser solicitado a Concessionária pelo projetista);

- Apresentar topografia: levantamento planialtimétrico com curvas de nível a cada 1 metro no máximo;

- Comprimento e largura das faixas de mudança de velocidade;

- Apresentar perfil vertical;

- Apresentar seção tipo do pavimento indicando a espessura do pavimento, base e sub-base.

06-Terraplenagem (em PDF e DWG):

  - Seção tipo de terraplenagem;

  - Seções transversais e/ou notas de serviço de terraplenagem;

07- Drenagem (em PDF e DWG):

  - Apresentar rede com vista aérea;

  - Detalhamento dos elementos;

  - Perfil vertical com cotas e diâmetros;

  - Curva de nível com cotas;

  - Adicionar linhas de chamada com o nome dos elementos e legenda;

  - O projeto deverá ser limpo e com definição de cores de acordo com a característica dos elementos.

08- Sinalização (em PDF e DWG):

  - Apresentar sinalização vertical, diagramação e material a ser utilizado;

  - Apresentar sinalização horizontal, diagramação e material a ser utilizado;

  - Apresentar dispositivos auxiliares, diagramação e material a ser utilizado;

  - Apresentar planta de situação mostrando a disposição das placas e sinalização horizontal com cotas.

09- Sinalização de Obras (em PDF e DWG):

  - Apresentar sinalização de obras conforme manual de sinalização de obras emergências do DNIT ou Manual de Obra de sinalização – CONTRAN (manuais apresentam modelos de sinalização de acordo com o tipo de obra);

  - Pode ser necessário mais de um tipo de sinalização de obras de acordo com as fases da obra.

10- Projeto de Paisagismo (em PDF e DWG):

- Apresentar projeto paisagístico (pode englobar iluminação);

11- Projeto de proteção ou segurança (em PDF e DWG), caso necessário:

- Especificações técnicas dos dispositivos de segurança;

- Apresentar planta de situação demonstrando local de implantação dos dispositivos de contenção com cotas, caso haja.

Em caso de Polo Gerador de Tráfego (“PGT”)

Inicialmente cumpre registrar que são considerados como Polo Gerador de Tráfego (“PGT”) todos os empreendimentos de grande vulto que alterem significativamente o volume de tráfego do sistema viário no qual serão inseridos, provocando impactos negativos na capacidade da rodovia federal através do aumento do fluxo de veículos, podendo, com isso, alterar o nível de serviço viário em sua área de influência.

Para melhor visualização das instalações que se enquadram como PGT estão listados abaixo alguns exemplos mais representativos:

- Terminais rodoviários, ferroviários e bases logística intermodal;

- Centro de compras, shopping centers e hipermercados;

- Indústrias e empresas de grande porte;

- Estádios, ginásios esportivos e centros de convenções;

- Escolas, universidades e faculdades;

- Condomínios, conjuntos residenciais e edifícios comerciais;

- Hospitais, maternidades e hotéis de grande porte.

Para estes imóveis serão necessários, além dos projetos já mencionados, os seguintes itens:

VOLUME I

02- Memorial Descritivo (em PDF):

- Área total do terreno;

- Área construída;

- Número de vagas de estacionamento;

- Contenções existentes (cancelas, guaritas etc.)

- Número de funcionários (em caso de instalação inserir previsão de funcionários);

- Interferências com dispositivos existentes (Ponto de ônibus, outras instalações);

03- Estudo de Tráfego; (em PDF):

- Realização de Contagem Volumétrica e Classificatória de veículos;

- Realização de Contagem de Pedestre e Ciclista (Caso haja demanda ex: segmento urbano);

- Volume de tráfego gerado pelo empreendimento (VMD e Hora de Pico) apresentando método utilizado para geração de tráfego;

- Delimitação da Área de Influência Direta e Indireta;

- Apresentar Fatores “k’ e “FHP”, volume horários máximos e Horário de Pico;

- Apresentação da Taxa de Crescimento utilizadas para a projeção dos volumes de tráfego citando sua fonte;

- Determinação do VMD para as situações com empreendimento e sem empreendimento;

- Montagem dos fluxogramas de tráfego das interseções;

- Análise da Capacidade de Níveis de Serviços (com e sem Empreendimento);

- Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável pela elaboração dos estudos de tráfego;

OBS: Todos os projetos devem ser assinados e carimbados por profissional habilitado e acompanhado das respectivas anotações de responsabilidade técnica (ARTs) fornecidas pelos CREA, tanto para o projeto como para os serviços.

Todas as dimensões deverão estar detalhadas em projeto;

A quilometragem (km) deverá ser a mesma em todos os documentos apresentados (ART, plantas, memorial descritivo; etc.);

Instruções da apresentação da documentação:

Para a análise do projeto de acesso, a Concessionária solicita que seja encaminhado todos os documentos via e-mail faixadedominio@rotadooeste.com.br. Após a aprovação do referido projeto a Concessionária irá encaminhar toda a respectiva documentação para envio a ANTT, para análise e publicação no Diário Oficial da União. Assim que publicado, a Agência reguladora comunica a Concessionária para que a mesma inicie as tratativas de celebração do contrato de permissão especial de uso com o solicitante.

Documentos de referência:

- Manual de projeto de acessos de áreas lindeiras a rodovias federais – IPR-728-DNIT;

- Resolução 7 de 02 de março de 2021-DNIT;

- Manual de projeto de interseções – IPR 718-DNIT;

- Manual de estudos de tráfego—IPR 723-DNIT

- Manuais de sinalização – CONTRAN (Volume I ao VII);

- Manual de sinalização de obras e emergenciais em rodovia-IPR-738-DNIT;

- Manual de drenagem de rodovias- IPR-724-DNIT;

- Manual de Pavimentação- IPR-719-DNIT;

- Manual de sinalização rodoviária – IPR-743-DNIT;

- Portaria nº 028/2019 – Diretrizes para Elaboração de Estudos e Projetos de Rodovias – ANTT;

- Manual de projeto geométrico de travessias urbanas – IPR-740-DNIT;

- Álbum de projetos-tipo de dispositivos de drenagem – IPR-736-DNIT;

- ABNT NBR 15486 – segurança no tráfego – dispositivos de contenção viária

Nº ___ – ___/___/_____

(Utilizar papel timbrado da empresa que está solicitando o acesso)

Dados Proprietário:

Nome/Razão Social: xxxx

CPF/CNPJ: xxxx

Endereço completo: xxxx

Telefone/Contato Proprietário: xxxx

E-mail Proprietário: xxxx

Dados Responsável Técnico:

Nome: xxxx

Formação profissional: xxxxxxxxxxxxx					CREA n°: xxxxxxxxxx

Telefone/Contato: xxxxxxxxx

E-mail: xxxxx

Vem requerer a análise de viabilidade para utilização de acesso no local abaixo indicado:

Localização:

Rodovia: (ex: BR-163, BR-364 ou BR-070);

Trecho: (ex: Rondonópolis/MT, área urbana);

Km: (ex: 110+500m) no caso de não saber, informar as coordenadas Latitude/Longitude;

Lado: (norte ou sul).

Tipo de Propriedade/Atividade:

Especificação: (Posto de Abastecimento, Produtor Rural, Transportadora etc.);

Em caso de comercio ou Industria classificação do porte segundo IBGE: (Micro, Pequeno, médio ou Grande);

Quantidade de veículos/dia esperados, entre:

Caminhões: xxx (especificar tipos de caminhões)

Ônibus: xxxx

Automóveis: xxx

Horário de funcionamento:

Área de Construção: xxx

Área do Terreno: xxx

Extensão do Terreno (frente para a rodovia): xxx

Data de Início das Operações/Atividades: xxx

Declaro que estou ciente das instruções para concessão de acesso em conformidade com os manuais do DNIT e Resoluções da ANTT prontificando-me a cumpri-las integralmente, inclusive ciente de que o não atendimento poderá acarretar a recusa de utilização do requerido acesso.

Documentos de referência:

- Manual de projeto de acessos de áreas lindeiras a rodovias federais – IPR-728-DNIT;

- Resolução 7 de 02 de março de 2021-DNIT;

- Manual de projeto de interseções – IPR 718-DNIT;

- Manual de estudos de tráfego—IPR 723-DNIT

- Manuais de sinalização – CONTRAN (Volume I ao VII);

- Manual de sinalização de obras e emergenciais em rodovia-IPR-738-DNIT;

- Manual de drenagem de rodovias- IPR-724-DNIT;

- Manual de Pavimentação- IPR-719-DNIT;

- Manual de sinalização rodoviária – IPR-743-DNIT;

- Portaria nº 028/2019 – Diretrizes para Elaboração de Estudos e Projetos de Rodovias – ANTT;

- Manual de projeto geométrico de travessias urbanas – IPR-740-DNIT;

- Álbum de projetos-tipo de dispositivos de drenagem – IPR-736-DNIT;

- ABNT NBR 15486 – segurança no tráfego – dispositivos de contenção viária

Nestes termos, apresentamos os projetos para análise desta Concessionária Nova Rota do Oeste.

(Local e data)

_________________________________________________

(Assinatura Proprietário/Responsável Técnico)